NOTIFICARE

1.DATE GENERALE ŞI LOCALIZAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII / MODIFICĂRII

  - Denumirea obiectivului de investiţie:

“Modernizare drum vicinal Târsa-Cândeşti,comuna Avram Iancu, judeţul Alba,         km 0+0.00-km 6+0.00’’

  - Amplasamentul proiectului şi adresa obiectivului:

Regiunea VII Centru , judeţul Alba. Drumul vicinal Târsa Cândeşti se află în prelungirea drumul comunal DC91:DJ762-Avram Iancu-Târsa şi are o lungime de     6000 ml.

1.3.Date de indentificare a titularului / beneficiarului proiectului de investiţii / modificării:

a) Denumire titular:

COMUNA AVRAM IANCU, STRADA PRINCIPALĂ, NR.169, JUDEŢUL ALBA

tel. +40(0) 0258-786211

b) Adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail:

COMUNA AVRAM IANCU, STRADA PRINCIPALĂ, NR.169, JUDEŢUL ALBA

tel. +40(0) 0258-786211

1.4.Încadrarea în planurile de urbanism / amenajarea teritoriului şi/sau scheme / programe:

Proprietarul drumului vicinal şi a  terenul pe care se face investiţia sunt cuprinse în domeniul public al Comunei Avram Iancu

1.5.  Încadrarea în alte activităţi:- nu este cazul

1.6.  Bilanţul teritorial

Lungimea totală a traseului-6000 m

Latimea platformei drumului- 4,00(m)-5,00(m)

- partea carosabilă 4,00 m;

- acostamente var. 0-0,5 m ;

REGIMUL JURIDIC AL DRUMULUI

Drept de proprietate si administrare : Statul Roman prin comuna Avram Iancu, judetul Alba

Regimul tehnic

Lungimea totală a traseului-6000 m

Latimea platformei drumului-variabila 4,00(m)-5,00(m)

- partea carosabilă 4,00 m;

- acostamente 0-0,5 m;

- DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

AŞEZARE – comuna Avram Iancu,în trecut Vidra de Sus (în maghiară Felsővidra), este situată în nord-vestul județului Alba, în bazinul superior al Arieșului Mic.Orașul cel mai apropiat este Câmpeni.

ACCES –  DC 91:DJ762-Avram Iancu-Târsa;DJ 762 : limită jud. Hunedora-Dealul Crişului-Vidra-Lunca de Jos-Mihoieşti (DN75)

Obiectivul realizării acestei investiţii este asigurarea unei legături rutiere moderne pentru locuitorii satului Tărsa şi Cândeşti cu centrul comunei Avram Iancu, din judeţul Alba.

2.1.Traseul în plan

În conformitate cu Ordinul nr. 45/1998 privind aprobarea ,,Normelor tehnice privind proiectarea construirea şi modernizarea drumurilor" şi a Ordinul nr. 46/1998 privind aprobarea ,,Normelor tehnice pentru stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice"  drumul vicinal care face obiectul prezentei documentaţii tehnice se încadrează în clasa tehnică V, cu un trafic uşor.

Creşterea traficului a condus la accentuarea degradărilor astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare ale drumului vicinal nu mai corespund normelor tehnice în vigoare.

Drumul vicinal studiat prezintă o stare avansată de degradare în special în zonele în care evacuarea apelor din precipitaţii este defectuoasă. Degradările semnalate au tendinţa de extindere, şi implicit conduc la periclitarea siguranţei circulaţiei şi confortului participanţilor la trafic.

În general traseul proiectat în plan se suprapune peste cel existent, cu îmbunătăţiri maxime posibile a elementelor geometrice. Racordarile prevăzute în plan sunt circulare. Elementele geometrice in plan sunt stabilite in comformitate cu STAS 863/85, pentru viteza de proiectare de 25 km/h,

Pe tronsonul de drum vicinal sunt prezente  curbe cu marimi ale razelor foarte variate, de la 8 (m) şi 385 (m), o parte a acestora nerespectand valorile minime admise de STAS 863/85, pentru viteza de proiectare de 25 km/h, aceasta reducându-se pe aceste sectoare la valoarea de  15 km/h.

Orice modificare de traseu în vederea îmbunătăţiri elementelor geometrice ar conduce la lucrări dificile şi costuri nejustificate, ţinând cont de faptul că ampriza drumului vicinal este limitată de proprietăţi private.

În plan orizontal, drumurile sunt o succesiune de curbe arc de cerc, cu aliniamente  şi fără amenajări ale razelor de curbură, ele în general fiind foarte mici (extensii prelungite, conversii, supraânălţări).

2.2. Traseul în profil longitudinal

În profil longitudinal, pe drumul vicinal, declivităţiile au valori cuprinse între 0,25%-18,00%.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că nici elementele geometrice în profil longitudinal,nu respectă prevederile STAS 863/85-Elementele geometrice.

În perioada de iarnă pe acest tronson de drum, se recomandă ca circulaţia rutieră să se  realizeze cu viteză redusă şi cu autovehicule echipate corespunzător.

Linia proiectată (linia roşie) urmareşte linia actuală a terenului cu unele modificări,  diferenţele în ax  fiind pozitive şi negative . Linia proiectata (linia roşie) a fost stabilită în aşa fel încât să respecte normativele tehnice în vigoare.

2.3. Traseul în profil transversal

În cadrul sectorul de drum vicinal,în general predomină un profil transversal mixt.

Platforma proiectată a drumului vicinal are următoarele caracteristici (conform STAS 2900/1989):

-   partea carosabilă 4,00 m;

-  acostamentele cu lăţime variabilă de la 0-0,5 m-prevăzute cu benzi de încadrare pe o lăţime de 0,25m din lăţimea acostamentelor

-   panta transversala 2,5 %;

-   panta acostament 4,0 %;

Pentru a facilita circulaţia rutieră în ambele sensuri au fost prevăzute platforme de întâlnire astfel:

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km 0+601.52

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km 818.40

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km 1+10.28

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km 1+390.83

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km 1+896.57

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km 2+210.10

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km 2+778.00

- platformă încrucisare dreapta S=40mp	km 3+84.39

- platformă încrucisare stânga S=40mp	km km 5+81.13

2.4.Structura rutieră

Strucutra rutieră suplă s-a dimensionat conform ,,Normativului pentru dimensionarea sistemelor suple şi semirigide ind. PD 177-2001 şi s-a verificat la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ conform STAS 1709/1-90 şi STAS 1709/2-90.

Metoda analitică de dimensionare se bazează pe stabilirea unei 
structuri rutiere, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare şi
verificarea stării de solicitare a acestuia sub acţiunea traficului de calcul.

Sunt determinate şi verificate dacă se înscriu în limite admisibile:

- deformaţia specifică de întindere la baza straturilor bituminoase

- tensiunea de întindere la baza straturilor din agregate naturale stabilizate cu
lianţi hidraulici si puzzolanici

- deformaţia specifică de compresiune la nivelul patului drumului

Dimensionarea sistemului rutier comporta următoarele etape:

- Stabilirea traficului de calcul. Acesta se bazează pe un studiu amanunţit de
trafic şi furnizează volumul de trafic estimat pentru perioada de perspectivă.
Este exprimat in osii standard de 115 KN, echivalent vehiculelor care vor
circula pe drum.

- Evaluarea capacităţii portante la nivelul patului drumului. Caracteristicile de
deformabilitate ale pământului de fundare se stabilesc în funcţie de tipul
pământului, de tipul climateric al zonei in care este situat drumul si de regimul
hidrologic al complexului rutier.

Alcătuirea sistemului rutier. Variantele de alcătuire ale structurilor rutiere suple
şi semirigide sunt conforme cu prevederile cuprinse în norme şi sunt in funcţie
de clasa tehnică a drumului.

    - Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard. Structura rutieră supusă
analizei este caracterizată prin grosimea fiecărui strat rutier şi prin
caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere şi ale
pământului de fundare. Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei
standard comportă calculul deformaţiilor specifice şi al tensiunilor în punctele
critice ale complexului rutier, acolo unde starea de solicitare este maximă.
Calculele se efectuează cu programul CALDEROM 2000.

Având în vedere intensitatea medie zilnică anuală a traficului, de la mijlocul perioadei de perspectivă, exprimată în osii standard de 115KN şi valorile volumului de trafic Nc exprimat în milioane osii standard de 115KN, putem concluziona  că tronsonul de drum  studiat se încadrează în clasa de trafic uşor.

Structura rutieră adoptată pentru tronsonul de drum vicinal este prezentată mai jos:

1A.Sector  drum pietruit km 0+0.000- km 3+0.000

- 4 cm strat de uzura BA16;

- 6 cm strat legătură  BAD 25;

- 20 cm strat de piatră spartă;

- scarificare, reprofilare pietruire existentă cu adaos de 15cm balast.

1B.Sector drum din pământ km 3+0.000- km 6+0.000

- 4 cm uzura BA 16;

- 6 cm binder BAD 25;

- 20 cm strat de piatră spartă;

- 25cm strat de balast.

2.5.Scurgerea apelor

Pe întreaga lungime a drumului ce face obiectul prezentei documentaţii tehnice, a fost necesară studierea cu atenţie a scurgerii apelor. Scurgerea apelor se va realiza prin dispozitive de scurgere proiectate , cu descărcare spre podeţe sau receptorii naturali.

Scurgerea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale şi transversale.

Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor amenajări:

- Rigolă pereată -L=1465 (m) (km 0+0.00-km 0+482.00-dreapta-L=482m;km 595.00-km 0+846.00-dreapta-L=251m;km 1+203.00-km 1+625.00-dreapta-L=422m;km 1+203.00 - km1+625.00 - dreapta-L=422m; km 2+700.00 –             km 2+744.00 - dreapta L=44m;km 2+945.00-km 3+23.00-dreapta-L=78m;km 3+29.00-km 3+123.00-dreapta L=94m;km 3+29.00-km 3+123.00-stanga-L=94m)

- Rigolă carosabilă-L=517(m) (km 0+578.00- km 0+595.00-dreapta-L=17m;             km 0+848.00 – km 1+203.00-dreapta-L=355m;km 2+112.00-km 2+257.00-dreapta-L=145m;)

- Rigolă acostament-L=364(m) (km 0+487.00-km 0+576.00-dreapta-L=89m;               km 0+896.00-km0+988.00-dreapta-L=92m;km 2+563.00-km 2+746.00-dreapta-L=183m;)

- Rigolă pereată prevăzută cu dren longitudinal-L=974(m) (km 1+627.00-             km 2+103.00-dreapta-L=476m;km 2+259.00-km 2+561.00-dreapta-L=302m;           km 2+749.00-km 2+945.00-dreapta-L=196m;)

- Şanţ pereat -L=2974(m) (km 3+155.00-km 3+230.00-dreapta-L=75m;km 3+214.00-km 3+356.00-stânga-L=142m; km 3+366.00-km 3+723.00-stânga-L=357m;            km 3+706.00-km 4+176.00-dreapta-L=470m; km 4+152.00-km 4+473.00-stânga-L=321m; km 4+400.00-km 4+697.00-dreapta-L=297m; km 4+668.00-km 4+943.00-dreapta-L=275m-stânga; km 4+933.00-km 5+273.00-dreapta-L=340m; km 5+274.00-km 5+543.00-dreapta-L=269m; km 5+544.00-km 5+577.00-dreapta-L=33m; km 5+579.00-km 5+929.00-dreapta-L=350m; km 5+951.00-km 6+0.00-dreapta-L=49m

Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele/rigolele carosabile proiectate astfel:

| Nr. Crt. | Pozitia km. | Tip Podet/ rigolă carosabilă -existent- | Lăţime -m- | Stare tehnica POD-podet | Soluţie propusă POD-podeţ/rigolă carosabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+18.26 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 2. | 0+149.95 | Podet tubular DN 600 mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 3. | 0+263.95 | Podeţ tubular DN 2x600mm | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 4. | 0+312.77 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 5. | 0+354.58 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 6. | 0+485.52 | Podet dalat, L=2.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet prefabricat tip P2 |
| 7. | 0+577.70 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 8. | 0+663.73 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 9. | 0+698.95 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 10. | 0+847.13 |  |  |  | Rigolă carosabilă l=6.00m |
| 11. | 1+34.08 |  |  |  | Rigolă carosabilă l=8.00m |
| 12. | 1+231.70 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 13. | 1+332.06 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 14. | 1+625.83 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 15. | 1+704.16 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 16. | 1+837.13 | Podet tubular DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 17. | 2+110.30 |  |  |  | Podet prefabricat tip P2 |
| 18. | 2+258.35 | Podet tubular |  |  |  |
| 19. | 2+375.31 | DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 20. | 2+521.84 | Podet tubular |  | -necorespunz | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 21. | 2+562.35 | DN 600mm, L=5.00m | 5,00 | -necorespunz. | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 22. | 2+747.48 |  |  |  | Podet prefabricat tip P2 |
| 23. | 3+27.21 |  |  |  | Podet prefabricat tip P2 |
| 24. | 3+149.12 |  |  |  | Podet dalat tip DD3 |
| 25. | 3+365.80 |  |  |  | Podet prefabricat tip C2 |
| 26. | 3+986.45 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 27. | 4+205.00 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 28. | 4+474.80 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 29. | 4+733.81 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 30. | 5+273.94 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 31. | 5+543.60 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |
| 32. | 5+758.00 |  |  |  | Podet tubular DN 1000mm L=6.00m |

2.6.Lucrări de consolidare

În urma  vizualizării traseului s-a constatat existenţa unor  tronsoane de drum aferente drumului vicinal, unde este necesară protecţia terasamentului  drumului dinspre  valea pârâului Drighiţi prin execuţia unor lucrări de consolidare, după cum urmează:

- zid de sprijin rambleu he=2.50m proiectat -km 0+16.00-km 0+36.00-L=20m		- zid de sprijin rambleu he=3.50m proiectat -km 0+177.76-km 0+317.76-L=140m

- zid de sprijin rambleu he=2.50m proiectat- km 0+526.57-km 0+541.57-L=15m

- zid de sprijin rambleu he=2.50m proiectat- km 0+551.39-km 0+576.39-L=25m

- zid de sprijin rambleu he=4.00m proiectat- km 0+578.00km 0+638.00-L=60m		- zid de sprijin rambleu he=2.50m proiectat -km 0+665.00km 0+805.00-L=140m

- fundaţie continuă parapet proiectată -km 0+830.79-km 0+845.79-L=15m

- fundaţie continuă parapet proiectată- km 1+39.00-km 1+329.00-L=290m

- zid de sprijin rambleu he=3.50m proiectat- km 3+293.00-km 3+353.00-L=60m		- fundaţie continuă parapet proiectată -km 4+125.00-km 4+150.00-L=25m

- zid de sprijin rambleu he=3.50m- proiectat km 5+744.00-km 5+764.00-L=20m		- zid de sprijin rambleu he=3.50m	-proiectat km 5+810.00-km 5+830.00-L=20m

2.7.Siguranţa circulaţiei

Semnalizare orizontală

O componenta principală a sistemului de orientare şi dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafaţa părţii carosabile şi pe alte elemente situate în apropierea acesteia (borduri, parapeţi ).

Semnalizare verticală

Sistemul de semnalizare pe verticală se va studia cu atenţie pentru a avea o concordanţă între acesta şi sistemul de marcare orizontală, pentru a nu creea astfel confuzii şi interpretări greşite, pentru a fi citit cu uşurinţa atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente trebuie să cuprindă indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 şi cele care nu sunt agrementate vor fi însoţite de Certificate de Calitate.

Se recomandă folosirea de vopsele cu microbile pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte.

Parapete de siguranţă

Pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă pe sectoarele periculoase, se vor monta parapeţi noi de tip parapet flexibil semigreu pe fundaţii izolate; lungimea însumată a tronsoanelor de drum pe care vor fi montaţi parapeţi flexibili este de 2647m

2.8.Drumuri laterale, intersecţii,accese la proprietăţi

Intersecţiile cu drumurile laterale ale celor două drumuri comunale vor fi amenajate pe o lungime de 25 (m) cu aceeaşi structură rutieră cu cea prevăzută la nivelul părţii carosabile sau cu o structură rutieră alcătuită din : strat de balast-20 cm; strat piatră spartă-15 cm.

În vederea asigurării continuităţii rigolelor/şanţurilor, la intersecţiile cu drumurile laterale, au fost prevăzute rigole carosabile, iar în zona acceselor la proprietăţi continuitatea rigolelor/şanţurilor se va realiza prin amenajarea podeţelor de acces.

- MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂŢILOR

Asigurarea cu utilităţi necesară  organizării de şantier intră în sarcina antreprenorului care va caştiga licitaţia de execuţie.

- ANEXE –PIESE DESENATE-

- Plan de încadrare în zonă

- Plan de situaţie

Primar,

Heler Sandu